# FICHE  TECHNIQUE -  DONDOLO

Groupe :DONDOLO:

-Romain Gueret	Guitare	06 72 88 29 31

-Arnaud Pilart	Guitare	06 88 74 49 42

-Laurent Maudoux	Synthés	06 60 59 81 50

-Romain Leiris	Basse	06 81 45 42 49

-Laurent Rossi 	Batterie	06 33 88 82 03

CONTACT : Romain Guerret	06 72 88 29 31

Des adaptations sont possibles en fonction de la configuration du lieu.

Table Mix	- INSTRUMENTS	-    CAPTEURS 	-   EFFETS

1	 – Grosse Caisse	-    Beta 52		-    compresseur

2 	– Caisse Claire	-    SM57		-    compresseur + gate

3 	– Charley		-    SM81		-

4 	– Tom Aigue	-    Sennheiser E 604	-    gate

5 	– Tom Medium	-     Sennheiser E 604	-    gate

6 	– Floor Tom 	-     Sennheiser E 604	-    gate

7 	– Over Head L	-    SM81		-    compresseur

8 	– Over Head R	-    SM81		-    compresseur

9 	– Basse (romain L.)	-   DI active ou MD421-    compresseur

10	 – Guitare (Romain G.)	-    SM57		-

11 	– Guitare (arnaud)	-    SM57		-

12	 –Synthés – Samplers L-    DI active	-

13 	– Synthés – Samplers R-    DI active	-

14 	– Voix (guit Arnaud)	-    SM58		-    compresseur

15 	– Voix lead (Romain G)-    SM58		-    compresseur

16 	– Voix lead (disto) 	-    SM58		-xlr jack asymétrique

17	 – Voix (bass romain L.)-    SM58		-    compresseur

18 	– Voix (drum laurent)	-    SM58		-    compresseur

19	–  Reverb 1 L	-		-

20	– Reverb 1 R	-		-

21	– Reverb 2 L	-		-

22	– Reverb 2 R	-		-

23	 – Multi FX  L	-		-

24	 – Multi FX  R	-		-

SONORISATION FACADE:

- console analogique 24 pistes

-EFFETS FACADE:

- 9 voies de compression (DBX, BSS, Drawner...)

- 4  gates.

- 2 reverb stéréo  ( lexicon PCM70, PCM 81, PCM 91...)

- 1 Multi effets (Tc electronic M300, M-one, Yamaha SPX 90...)

- 1 Equalisation 2 x 31 bandes (facade)

- 1 Compresseur stéréo (facade)

SONORISATION SCENE:

- 5 Wedges en 5 Circuits

- 5 Equalisations multibandes

Prévoir au minimum une heure pour faire la balance.

Plan de feu: Nous n'avons pas de technicien mais 3 ambiances sont un bon point de départ.

Prévoir une loge où ranger notre matériel et équipée d'un miroir et de 5 serviettes.

catering: petits gateaux au beurre demi sel, fruits sec, vins fins et spiritueux et prévoir 5 bouteilles d'eau pour la scène.